# Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: архитектура компьютера

Кузнецова Елизавета Андреевна

Содержание

# 1	Цель работы

Изучить команды условного и безусловного переходов и научиться писать программы с использованием этих переходов.

# 2	Задание

- Ознакомиться с листингами, проделать с ними изменения.

- Выполнить задания для самостоятельной работы.

- Загрузить файлы на Github.

# 3	Теоретическое введение

Для реализации ветвлений в ассемблере используются так называемые команды передачи управления или команды перехода. Можно выделить 2 типа переходов: условный переход – выполнение или не выполнение перехода в определенную точку программы в зависимости от проверки условия; безусловный переход – выполнение передачи управления в определенную точку программы без каких-либо условий. Безусловный переход выполняется инструкцией jmp (от англ. jump – прыжок), которая включает в себя адрес перехода, куда следует передать управление. Для условного перехода необходима проверка какого-либо условия. В ассемблере команды условного перехода вычисляют условие перехода анализируя флаги из регистра флагов.

# 4	Выполнение лабораторной работы

С помощью утилиты mkdir создала директорию, в которой буду создавать файлы с программами для лабораторной работы. Перешла в созданный каталог с помощью утилиты cd (рис. [??]).

Создание директории

С помощью утилиты touch создала файл lab7-1.asm (рис. [??]).

Создание файла

Скопировала в текущий каталог файл in_out.asm с помощью утилиты cp, так как он будет использоваться в других программах (рис. [??]).

Копирование файла

Открыла созданный файл lab7-1.asm, вставила в него программу (программа с использованием иснтрукции jmp) (рис. [??]).

Редактирование файла

Создала исполняемый файл программы и запустила его. Результат данной программы являлся правильным (рис. [??]).

Запуск исполняемого файла

Добавила в текст программы после вывода сообщения № 2 инструкцию jmp с меткой _label1 и и после вывода сообщения № 1 добавила инструкцию jmp с меткой _end (рис. [??]).

Редактирование файла

Создала новый исполняемый файл программы и запустила его. Результат данной программы являлся правильным (рис. [??]).

Создание и запуск нового исполняемого файла

Добавила в текст программы после вывода сообщения № 3 инструкцию jmp с меткой _label2, также использовала инструкцию jmp _label3 (рис. [??]).

Редактирование файла

Создала новый исполняемый файл программы и запустила его. Результат данной программы являлся правильным (рис. [??]).

Создание и запуск нового исполняемого файла

С помощью утилиты touch создала файл lab7-2.asm (рис. [??]).

Создание файла

Открыла созданный файл lab7-2.asm, вставила в него программу, которая определяет и выводит на экран наибольшую из 3 целочисленных переменных: A,B и C (рис. [??]).

Редактирование файла

Создала новый исполняемый файл программы и запустила его. Результаты данной программы выводились правильно (рис. [??]).

Создание и запуск нового исполняемого файла

Создала файл листинга для программы из файла lab7-2.asm и открыла его с помощью с помощью текстового редактора mcedit (рис. [??]).

Создание файла и его открытие

После открытия файла ознакомилась с ним и объяснила содержимое трёх строк файла. В строке номер 10 содержится номер строки [10], адрес [00000008], машинный код [40], содержимое строки кода [inc eax]. В строке номер 23 содержится номер строки [23], адрес [0000000F], машинный код [52], содержимое строки кода [push edx]. В строке номер 35 содержится номер строки [35], адрес [00000027], машинный код [35], содержимое строки кода [int 80h] (рис. [??]).

Ознакомление с файлом

Окрыла файл с программой lab7-2.asm и в инструкции с двумя операндами удалила один операнд (было: mov eax,msg1; стало: mov eax) (рис. [??]).

Редактирование файла

Выполнила трансляцию с получением файла листинга. Вывелась ошибка (рис. [??]).

Трансляция с получением файла листинга

Открыла файл листинга для программы из файла lab7-2.asm. Если в коде появляется ошибка, то ее описание появится в файле листинга (рис. [??]).

Открытие файла после выполнения трансляции

# 5	Выполнение заданий для самостоятельной работы

С помощью утилиты touch создала файл lab7-3.asm (рис. [??]).

Создание файла

Открыла созданный файл lab7-3.asm, написала программу нахождение нименьшей из 3 целочисленных переменных. Выбрала значения переменных 20 варианта, полученным при выполнении лабораторной работы № 6 (рис. [??]).

Редактирование файла

Создала новый исполняемый файл программы и запустила его. Результат данной программы вывелся правильно (рис. [??]).

Создание и запуск нового исполняемого файла

С помощью утилиты touch создала файл lab7-4.asm (рис. [??]).

Создание файла

Открыла созданный файл lab7-4.asm, написала программу, которая для введенных с клавиатуры значений 𝑥 и 𝑎 вычисляет значение заданной функции 𝑓(𝑥) и выводит результат вычислений. Выбрала значения переменных 20 варианта, полученным при выполнении лабораторной работы № 6 (рис. [??]).

Редактирование файла

Создала новый исполняемый файл программы и запустила его. Результат данной программы вывелся правильно (рис. [??]).

Создание и запуск нового исполняемого файла

Программу, которую я использовала для выполнения 1 пункта самостоятельной работы:

%include 'in_out.asm'
SECTION   .data
   msg2 db "Наименьшее число: ",0h
   A dd '95'
   B dd '2'
   C dd '61'
SECTION .bss
   min resb 10
SECTION   .text
   global _start
_start:

; ----------  Преобразование 'B' из символа в число
   mov eax,B
   call atoi     ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
   mov [B],eax   ; запись преобразованного числа в 'B'
; ----------   Записываем 'A' в переменную 'min'
   mov ecx,[A]   ; 'ecx = A'
   mov [min],ecx ; 'min = A'
; ----------    Сравниваем 'A' и 'С' (как символы)
   cmp ecx,[C]   ; Сравниваем 'A' и 'С'
   jl  check_B   ; если 'A<C', то переход на метку 'check_B',
   mov ecx,[C]   ; иначе 'ecx = C'
   mov [min],ecx ; 'min = C'
; ----------  Преобразование 'min(A,C)' из символа в число
check_B:
   mov eax,min
   call atoi     ; Вызов подпрограммы перевода символа в число
   mov [min],eax ; запись преобразованного числа в `max`
; ----------    Сравниваем 'min(A,C)' и 'B' (как числа)
   mov ecx,[min]
   cmp ecx,[B]   ; Сравниваем 'min(A,C)' и 'B'
   jl  fin       ; если 'min(A,C)>B', то переход на 'fin',
   mov ecx,[B]   ; иначе 'ecx = B'
   mov [min],ecx
; ----------    Вывод результата
fin:
   mov eax, msg2
   call sprint   ; Вывод сообщения 'Наименьшее число: '
   mov  eax,[min]
   call iprintLF ; Вывод 'min(A,B,C)'
   call quit     ; Выход

Программа, которую я использовала для выполнения 2 пункта самостоятельной работы:

%include 'in_out.asm'
SECTION   .data
   msg1 db "Введите x: ",0h
   msg2 db "Введите a: ",0h
   msg3 db "f(x)= "
SECTION .bss
   x resb 10
   a resb 10
SECTION   .text
   global _start
_start:
   mov eax,msg1
   call sprint
   mov ecx,x
   mov edx,10
   call sread
   mov eax,x
   call atoi
   mov [x],eax
   mov eax,msg2
   call sprint
   mov ecx,a
   mov edx,10
   call sread
   mov eax,a
   call atoi
   mov [a],eax
   mov ecx,[a]
   cmp ecx,[x]
   jg check_a
   mov eax,[a]
   neg eax
   mov ecx,[x]
   add ecx,eax
   jmp _end
check_a:
   mov ecx,5
_end:
   mov eax,msg3
   call sprint
   mov eax,ecx
   call iprintLF
   call quit

# 6	Выводы

Были изучены команды условного и безусловного перехода, также был получен навык по написанию программы с использованием этих переходов.